بهبود کیفیت تصویر به کمک عملگر‌های نقطه‌ای و تغییر هیستوگرام

در این تمرین سعی‌ داریم تا با پیاده‌سازی تعدادی از عملگر‌های نقطه‌ای (Point operations) کیفیت تصویر را بهبود دهیم. در زیر مراحل انجام تمرین شرح داده خواهد شد؛ در پاسخ به هر بخش از تمرین، لازم است علاوه بر برنامه‌نویسی، به سوالات مطرح شده پاسخ داده شود. برای ارائه پاسخ‌ها، لطفا یک فایل متنی (احیانا با قرار‌دادن تصاویر مورد نیاز) شامل پاسخ‌ها به تمامی‌ سوالات ایجاد و در کنار کد‌های خود ضمیمه کنید. به عبارت بهتر، خروجی تمرین، علاوه بر کد‌های لازم برای هر قسمت و تصاویر تولید شده توسط کد‌ها، شامل یک فایل متنی در پاسخ به سوالات مطرح شده خواهد بود.

۰) تصاویر ورودی که قرار است مورد پردازش قرار گیرند در پوشه Input_Images قرار دارند. این تصاویر را در محیط برنامه‌نویسی خود load کنید و با مقادیر مثبت ۸ بیتی نمایش دهید (۰ تا ۲۵۵).

۱) برای هر تصویر ورودی، اگر I نمایش ماتریسی آن باشد، تصاویر I-40، I-20، I+20 و I+40 را تولید و در پوشه Output_Images>Part_1 با نام مناسب ذخیره کنید. برای هر تصویر ورودی، بالاترین کیفیت بصری در بین I-40، I-20، I، I+20 و I+40 کدام است و چرا؟ اکنون برای هر تصویر، مقدار بهینه b را به دست آورید به نحوی که I+b بهترین کیفیت بصری را داشته باشد. نحوه محاسبه b را شرح دهید و تصویر بهینه را مجدد در همین پوشه ذخیره کنید.

۲) برای هر تصویر ورودی، اگر I نمایش ماتریسی آن باشد، تصاویر 0.5×I، 0.75×I، 1.25×I و 1.5×I را تولید و در پوشه Output_Images>Part_2 با نام مناسب ذخیره کنید. برای هر تصویر ورودی، بالاترین کیفیت بصری در بین 0.5×I، 0.75×I، I، 1.25×I و 1.5×I کدام است و چرا؟ اکنون برای هر تصویر، مقدار بهینه a را به دست آورید به نحوی که a×I  بهترین کیفیت بصری را داشته باشد. نحوه محاسبه a را شرح دهید و تصویر بهینه را مجدد در همین پوشه ذخیره کنید.

۳) برای هر تصویر ورودی، اگر I نمایش ماتریسی آن باشد، مقادیر بهینه a و b را به دست آورید به نحوی که a×I+b بهترین کیفیت بصری را داشته باشد. نحوه محاسبه a و b را شرح دهید و تصویر بهینه را در پوشه Output_Images>Part_3 ذخیره کنید. دقت داشته باشید که مقادیر a و b در این قسمت با مقادیر به دست آمده در بخش‌های قبل متفاوت است.

۴) برای هر تصویر ورودی، اگر I نمایش ماتریسی آن باشد، تصاویر I0.8، I0.9، I1.1 و I1.2 را تولید و در پوشه Output_Images>Part_4 با نام مناسب ذخیره کنید.

۵) هیستوگرام تصاویر ورودی را محاسبه و در پوشه Output_Images>Part_5 با نام مناسب ذخیره کنید. اکنون، روش Histogram Equalization شرح داده شده در انتهای فصل ۳ را بر روی هر تصویر اعمال کنید و هم تصاویر تولید شده و هم هیستوگرام تصاویر تولید شده را در پوشه  Output_Images>Part_5 با نام مناسب ذخیره کنید. تفاوت نتایج این قسمت را با حالت a×I+b (قسمت ۳ همین تمرین) در فایل متنی خود شرح دهید.